Procédure d’activation de SSH sur les switchs HIRSCHMANN

1 / Génération d’une clé SSH

Se procurer l’utilitaire PuttyGen

Executer PuttyGen

La fenêtre suivante s’ouvre

Sélectionner SSH-1.

Cliquer sur Generate

Une clé se génère en fonction des mouvement de la souris sur la fenêtre

Une fois la clé générée, cliquer sur Save Private key

A la question « souhaitez vous enregistrer la clé sans passphrase pour la protéger », répondre « yes »

Sélectionner le répertoire de sauvegarde désiré.

2 / Installation de la clé SSH

Lancer un server TFTP et placer la clé dans le répertoire racine

Se connecter sur le switch en mode admin

Taper :

en /

no ip ssh /

copy tftp://192.168.0.56/key1.ppk nvram:sshkey-rsa1

192.168.0.56 est l’adresse du serveur TFTP

Key1.ppk est le nom de la clé générée

ip ssh /

3 / Accès via SSH

Se procurer l’utilitaire Putty

Exécuter Putty

La fenêtre suivante s’ouvre

Indiquer l’adresse IP du switch, sélectionner SSH puis cliquer sur Open

Répondre « yes » aux deux fenêtres qui suivent, la première permettant de vérifier la clé, la deuxième qui est une alerte de sécurité

Il est alors possible de communiquer avec le switch en SSH